- МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  И  ЗАДАНИЯ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ

- КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ

- Домашняя контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов и одного практического задания. Вариант контрольной работы соответствует двум последним цифрам шифра учащегося

- Домашняя контрольная работа выполняется на листах формата А4 и оформляется в папку.

- Домашняя контрольная работа содержит:

- - титульный лист (см. Приложение 1);

- - содержание задания;

- - ответы на вопросы;

- - список учебной, справочной, нормативной литературы.

- Контрольная работа считается зачтенной, если выполнены все необходимые требования: своевременность сдачи на проверку (за две недели до начала сессии), полное раскрытие содержания теоретических вопросов, правильность решения задачи и оформления работы.

- В случае, если контрольная работа требует доработки, она возвращается учащемуся до начала сессии и затем снова предоставляется на проверку. В этом случае контрольная работа дважды регистрируется в журнале учета контрольных работ на заочном отделении. Если контрольная работа не сдана, либо не зачтена, учащийся не допускается к сдаче экзамена в период текущей лабораторно-экзаменационной сессии.

- ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1

| - последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Предпоследняя цифра шифра |  | - 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
|  | - 0 | 1,16,17 | 11,3,1 | 21,5,18 | 31,37,2 | 41,8,5 | 20,11,27 | 1,47,4 | 40,5,50 | 50,7,41 | 30,2,3 |
|  | - 1 | 2,14,19 | 12,27,5 | 22,13,38 | 32,39,6 | 42,18,20 | 19,39,21 | 2,50,7 | 39,3,22 | 49,9,8 | 29,42,9 |
|  | - 2 | 3,23,23 | 12,36,10 | 23,6,24 | 33,46,11 | 43,29,12 | 18,2,25 | 3,35,23 | 38,13,26 | 48,21,27 | 28,43,24 |
|  | - 3 | 4,35,34 | 14,43,28 | 24,2,30 | 34,48,15 | 44,30,41 | 17,12,35 | 4,16,26 | 37,41,36 | 47,18,44 | 27,34,45 |
|  | - 4 | 5,41,37 | 15,13,49 | 25,12,43 | 35,44,32 | 45,7,16 | 16,33,48 | 5,26,31 | 36,49,42 | 46,10,12 | 26,22,47 |
|  | - 5 | 6,38,28 | 16,9,43 | 26,33,25 | 36,32,29 | 46,29,13 | 15,5,40 | 6,17,31 | 35,48,10 | 45,20,33 | 25,31,33 |
|  | - 6 | 7,19,39 | 27,21,45 | 27,45,11 | 37,31,28 | 47,26,32 | 14,46,49 | 7,28,46 | 34,40,22 | 44,8,9 | 24,37,14 |
|  | - 7 | 8,17,47 | 18,40,16 | 28,25,30 | 38,47,2 | 48,24,14 | 13,27,6 | 8,45,19 | 33,14,48 | 43,30,8 | 23,27,29 |
|  | - 8 | 9,50,18 | 19,32,50 | 29,11,13 | 39,20,39 | 49,12,4 | 12,29,13 | 9,22,42 | 32,1,15 | 42,19,12 | 22,32,44 |
|  | - 9 | 10,49,1 | 20,1,17 | 30,4,3 | 40,10,36 | 50,34,35 | 11,44,29 | 10,39,21 | 31,6,13 | 41,36,20 | 21,31,7 |

- Теоретические вопросы к контрольной работе №1

- Дать определение понятию капитального строительства, перечислить его виды, раскрыть содержание каждого. Охарактеризовать основные направления развития капитального строительства в Республике Беларусь.

- Перечислить виды строительной продукции, их особенности. Раскрыть содержание и структуру строительных процессов и работ. Дать понятие специальным и общестроительным работам, установить их технологическую взаимосвязь, привести примеры.

- Раскрыть особенности индустриализации строительного производства, дать понятие пусковых комплексов, очереди строительства,  привести примеры.

- Перечислить и охарактеризовать действующую нормативно-техническую и технологическую проектную документацию строительного производства.

- Раскрыть роль управления качеством строительно-монтажных работ в современных условиях. Объяснить значение входного, операционного, приемочного контроля.

- Изложить значение рабочих различных профессий,  специальности и квалификации в строительном производстве. Раскрыть значение и состав тарифно-квалификационного справочника. Описать организацию труда рабочих, виды бригад, состав звеньев.

- Объяснить значение технического нормирования, производительности труда в строительном производстве. Назвать основные пути повышения производительности труда.

- Дать понятие технологического проектирования, раскрыть содержание технологических карт, карт трудовых процессов, перечислить исходные данные для их проектирования.

- Перечислить и раскрыть содержание методов организации строительных работ (последовательный, параллельный, поточный), описать элементы организации строительных работ (захватка, фронт работ, делянка, рабочее место, ярус).

- Дать классификацию строительных грузов, видов транспорта (автомобильный, железнодорожный, воздушный, специальный), объяснить принцип маятниковый и челночный схемы движения автотранспорта.

- Раскрыть значение погрузочно-разгрузочных работ в строительстве, условия повышения производительности работы погрузочно-разгрузочных машин (комплектация, пакетирование и контейнеризация различных грузов). Объяснить правила складирования железобетонных конструкций, проиллюстрировать схемами.

- Перечислить машины и механизмы по принципу работы для погрузочно-разгрузочных работ, охарактеризовать каждый вид машин и механизмов.

- Изложить требования безопасности при выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ.

- Охарактеризовать назначение земляных работ в строительстве, дать определение видам земляных сооружений. Описать виды грунтов и их свойства.

- Раскрыть содержание подготовительных и вспомогательных процессов для земляных работ (подготовка территории, вертикальная планировка поверхности, разбивка земляных сооружений на местности, водоотлив и понижение уровня грунтовых вод).

- Охарактеризовать условие устойчивости откосов земляных сооружений, временного крепления стенок выемок, искусственного закрепления грунтов. Раскрыть содержание и проиллюстрировать виды креплений стенок выемок, искусственного закрепления грунтов.

- Дать методику определения объема разрабатываемого грунта в котлованах и траншеях. Вычертить схемы.

- Раскрыть содержание механизированной разработки грунта одноковшовыми и многоковшовыми экскаваторами. Вычертить схемы.

- Раскрыть содержание механизированной разработки грунта землеройно-транспортными машинами. Описать технологию укладки и уплотнения грунтовых масс машинами и механизмами.

- Раскрыть содержание гидромеханической разработки грунта, разработки грунта бурением и взрывом.

- Описать технологию закрытых способов разработки грунта, проиллюстрировать описанные способы разработки грунта.

- Описать методы разработки грунта в зимних условиях. Раскрыть содержание контроля качества земляных работ по составу выполняемых операций.

- Перечислить требования безопасности и охраны окружающей среды при производстве земляных работ, раскрыть их содержание.

- Описать назначение свай и область их применения. Раскрыть содержание методов погружения свай. Вычертить схемы забивки свай, определить в каких случаях применяется каждая схема.

- Описать технологию устройства набивных свай, вычертить технологические схемы устройства буронабивных, набивных конических, песчаных и других видов свай.

- Дать понятие ростверкам, описать их виды, назначение. Вычертить схемы соединения сваи и ростверка. Раскрыть содержание технологии устройства подземных сооружений способом «стена в грунте».

- Раскрыть содержание контроля качества и приемку свайных работ по составу выполняемых операций. Описать требования безопасности при производстве свайных работ.

- Перечислить виды каменной кладки, охарактеризовать строительные материалы для ее выполнения и правила разрезки каменной кладки. Описать систему перевязки швов кладки.

- Описать технологию кладки стен с облицовкой, стен облегченной конструкции, армированной кладки, кладки из поризованного кирпича типа «PARATON»; назначение укладки перемычек.

- Перечислить и охарактеризовать применяемые инструменты, приспособления, леса и подмости для каменной кладки. Описать подачу материалов к рабочим местам.

- Охарактеризовать процесс каменной кладки и способы ее выполнения, вычертить схему организации рабочего места каменщика, пояснить правила размещения материалов на рабочем месте при кладке стен с проемами и глухих.

- Описать выполнение кладки из камней неправильной формы. Перечислить способы производства работ в зимнее время, раскрыть их содержание.

- Раскрыть содержание контроля качества и приемку каменных работ по составу выполняемых операций. Описать требования безопасности при производстве каменных работ.

- Перечислить древесные материалы, используемые в строительном производстве, раскрыть способы их обработки и подготовки и применяемое оборудование.

- Описать процесс сборки конструкций из бревен и брусьев, устройства стропильной системы, монтажа каркасно-щитовых деревянных зданий.

- Раскрыть содержания процесса установки столярных изделий, контроля качества при выполнении плотнично-столярных работ.

- Описать требования безопасности при производстве плотнично-столярных работ.

- Перечислить виды сварки и раскрыть область применения каждой из них. Дать понятие сварных соединений и швов.

- Раскрыть содержание контроля качества и приемку сварочных работ. Описать требования безопасности при производстве сварочных работ.

- Охарактеризовать область применения монолитного бетонирования, состав комплексного технологического процесса монолитного бетонирования. Привести классификацию видов опалубки, область ее применения.

- Раскрыть область применения и конструктивные особенности опалубки типа «Модостр». Привести примеры ее использования в строительном производстве.

- Раскрыть содержание контроля качества опалубки, организации опалубочных работ. Описать механизацию опалубочных работ.

- Охарактеризовать  классификацию арматуры по виду материала, механическим свойствам, технологии изготовления, назначению и принципу работы. Перечислить номенклатуру арматурных изделий, охарактеризовать область их применения.

- Описать технологию обеспечения проектного положения арматуры и толщины защитного слоя бетона.

- Раскрыть содержание технологии и организации производства арматурных работ на строительной площадке. Описать контроль качества арматурных работ.

- Раскрыть основные технологические свойства бетонной смеси. Охарактеризовать способы транспортирования и подачи бетонной смеси к месту укладки, правила укладки и уплотнения бетонной смеси при бетонировании различных конструкций.

- Описать правила устройства рабочих швов при бетонировании различных конструкций. Раскрыть содержание специальных способов бетонирования (вакуумирование, торкретирование, подводное бетонирование), область их применения.

- Охарактеризовать способы ускорения твердения бетона, уход за бетоном в процессе твердения, распалубливание конструкций.

- Раскрыть особенности технологии бетонных и железобетонных работ в зимнее время. Описать контроль качества бетонных и железобетонных работ.

- Раскрыть требования безопасности при производстве бетонных и железобетонных работ. Описать контроль качества.

Практические задания к контрольной работе № 1.

- Определить площадь поперечного сечения траншеи под ленточный фундамент шириной 1,4 м., если отметка заложения фундамента минус 1,8 м., отметка уровня земли минус 0,2 м. Грунт – суглинок. Вычертить схему.

- Определить объем котлована с размерами по дну 18 * 48 м., если глубина котлована – 2,8м., грунт – суглинок. Вычертить схему.

- Определить объем котлована с размерами по дну 12 * 24 м., если отметка заложения фундамента минус 2,2 м., отметка уровня земли минус 0,5 м., грунт – супесь. Вычертить схему.

4. 	Разработать грунт в котловане для устройства ленточного фундамента с шириной подушки под наружные стены 1,4.м., размеры здания в осях 12,0 * 28,8 м., уровень заложения фундамента находится на отметке минус 2,85 м, отметка уровня земли – минус 0,20м., грунт суглинок. Недостающие данные принять самостоятельно, обосновать их, вычертить схему.

5. 	Определить объем траншеи, длиной 68м., разрабатываемой в песчаном грунте под устройство ленточного фундамента с шириной подушки 1,2 м; уровень земли минус 0,450; уровень заложения фундамента минус 1,750..  Недостающие данные принять самостоятельно. Вычертить схему земляного сооружения с указанием его параметров.

6. 	Определить объем траншеи длиной – 60,0 м; шириной по дну – 3,1 м., если глу-   бина траншеи в ее начале -1,7 м; продольный уклон траншеи - і =0,003; грунт-суглинок. Вычертить схему траншеи с указанием ее параметров.

7. 	Определить объем траншеи для прокладки трубы диаметром 600 мм длиной – 120,0 м. и продольным уклоном і 0,005, если уровень заложения трубы в начале траншеи находится на отметке минус 2,2 м., отметка уровня земли – минус 0,20м., грунт глина. Недостающие данные принять самостоятельно, обосновать их, вычертить схему.

8. 	Определить объем траншеи длиной – 40,0 м; шириной по дну – 2,1 м., если глубина траншеи в ее начале – 2,4 м; продольный уклон траншеи - і = - 0,002; грунт-супесь. Вычертить схему траншеи с указанием ее параметров.

9 	Определить площадь поперечного сечения траншеи под ленточный фундамент шириной 1,2 м., если отметка заложения фундамента минус 1,55 м., отметка уровня земли минус 0,15 м. Грунт – супесь. Подобрать вид крепления стенок траншеи. Вычертить схему.

10. 	Определить трудоемкость работ для разработки котлована, сложенного из песчаного грунта, экскаватором с ковшом «обратная лопата»с емкостью 0,4 м3, если известно, что объем разрабатываемого грунта в отвал составляет 290 м3, в транспортные средства – 920 м3.

11.	 Определить первую стоянку экскаватора, оборудованного ковшом  «обратная лопата», если максимальный радиус копания равен 8,2м, ширина отвала – 4,0 м., ширина котлована по верху 12,8 м. Вычертить схему.

12.	 Дан экскаватор с техническими характеристиками:

- емкость ковша – q = 0,4м3;

- наибольший радиус копания – Rmax = 8,2 м.;

- наибольшая глубина копания – Hmax = 5,0 м.;

- расстояние от оси вращения экскаватора до оси вращения

стрелы – вш = 0,9 м.;

- расстояние от уровня стоянки экскаватора до оси вращения

стрелы – hш =1,2м.;

- расстояние от оси вращения экскаватора до опоры экскаватора – bоп  = 1.2м.

Определить максимальный и минимальный радиус резанья грунта по дну котлована, если глубина его равна 2,2м., значение крутизны откоса 1:m = 1:0,5; величина призмы обрушения lб  = 3,0м. Вычертить схему.

13.	 Определить величину передвижки экскаватора, оборудованного ковшом «обратная лопата», если известны технические параметры:

- емкость ковша – q = 0,45 м3;

- наибольший радиус копания – Rmax = 8,2 м.;

- наибольшая глубина копания – Hmax = 5,0 м.;

- расстояние от оси вращения экскаватора до оси вращения

стрелы – вш = 0,9 м.;

- расстояние от уровня стоянки экскаватора до оси вращения

стрелы – hш =1,2м.;

- расстояние от оси вращения экскаватора до опоры экскаватора – bоп  = 1.2м.;

- величина призмы обрушения lб  = 3,1м.

Величина заложения котлована равна 1,1м. Вычертить схему.

14.	 Определить трудоемкость и выработку работы экскаватора с емкостью ковша 0,5м3., разрабатывающего 1340м3 грунта второй группы на автомобили-самосвалы. Недостающие данные принять самостоятельно.

15.	 Определить трудоемкость и выработку и производительность работы экскаватора с емкостью ковша 0,65м3., разрабатывающего

1520м3 грунта первой группы в отвал. Недостающие данные принять самостоятельно.

16.	 Определить продолжительность выполнения кирпичной кладки если дано:

- количество этажей – 4;

- высота этажа – 2,8 м.;

- количество захваток – 2;

- ритм работы 8 смен один ярус.

17.	 Определить размеры делянки для кладки стен, если дано:

- продолжительность выполнения работ – 20 дней;

- трудоемкость выполнения работ – 200 чел.-час;

- толщина стен – 0,51 м.;

- высота этажа – 3,0 м.;

- норма времени на 1м3 кладки – 8,6 чел.-час.;

- коэффициент перевыполнения нормы выработки – 1,1.

18.	 Определить трудоемкость и состав бригады каменщиков, если:

- объем кладки наружных стен толщиной 0,51м. из кирпича глиняного обыкновенного – 550 м3;

- объем кладки внутренних стен толщиной 0,38м. из кирпича глиняного обыкновенного – 350 м3;

- планируемое перевыполнение нормы выработки – 10 %.

19. 	Определить трудоемкость и необходимое количество материалов для каменных работ, если:

- объем кладки стен из кирпича керамического обыкновенного с облицовкой керамическим кирпичом толщиной 510 мм - 500м3

- объем кладки перегородок толщиной 120 мм неармированных из камней керамических эффективных – 800 м2

- высота этажа – 3,0 м

20. Определить трудоемкость работ, состав бригады и продолжительность выполнения работ, если:

- объем кладки наружных стен из камней керамических эффективных с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм – 1400 м3;

- высота этажа – 2,8 м;

- количество этажей – 5;

- количество захваток – 2;

- ритм работы – 10 смен 1 ярус;

- перевыполнение норы выработки – 10 %.

21. Определить количество каменщиков в бригаде, если:

- трудоемкость кладки наружных стен- 750 чел-час;

- трудоемкость кладки внутренних стен – 400 чел-час;

- трудоемкость кладки перегородок – 200 чел-час;

- количество захваток – 2;

- количество ярусов – 3;

- количество смен – 1 смена;

- количество этажей – 2;

- коэффициент перевыполнения норм – 1,15

22. Определить объем кирпичной кладки, если:

- длина наружных стен – 150 м, толщина наружных стен – 0,51м;

-длина внутренних стен - 250 м, толщина внутренних стен- 0,38 м;

- количество этажей – 2;

- высота этажа – 3,0 м.;

- наружные двери – ДГ 21-10 – 2 шт. на весь лбъем;

- внутренние двери – ДГ 21-9 – 10 шт,окна типа ОР 12-15 – 25 шт на весь объем.

23. Определить трудоемкость и необходимое количество материалов для каменных работ, если:

- объем кладки стен из кирпича керамического обыкновенного с облицовкой керамическим кирпичом толщиной 640 мм- 850м3;

- объем кладки перегородок толщиной 120 мм армированных из камней керамических эффективных – 1250 м2;

- высота этажа – 2,8 м.

24. Определить трудоемкость работ, состав бригады и продолжительность выполнения работ, если:

- объем кладки наружных стен из камней керамических эффективных с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм – 720 м3;

- объем кладки внутренних стен из кирпича силикатного толщиной 380 мм – 360 м3.

25. Определить количество каменщиков в бригаде, если:

- трудоемкость кладки наружных стен- 400 чел-час;

- трудоемкость кладки внутренних стен – 500 чел-час;

- трудоемкость кладки перегородок – 150 чел-час;

- количество захваток – 2;

- количество ярусов – 3;

- количество смен – 1 смена;

- количество этажей – 1;

- коэффициент перевыполнения норм – 1,1

26. Определить объем кирпичной кладки, если:

- длина наружных стен – 350 м, толщина наружных стен – 0,53м

- длина внутренних стен - 650 м, толщина внутренних стен- 0,38 м

- количество этажей – 1,

- высота этажа – 2,8 м,

- наружные двери – ДГ 21-10 – 1 шт.,

- внутренние двери – ДГ 21-9 – 12 шт,окна типа ОР 12-15 – 20 шт

27. Определить трудоемкость при выполнении 30 монолитных фундаментов, если:

- площадь опалубки одного фундамента – 5,0 м2 из щитов площадью 1,0 м2;

- объем бетонной смеси в одном фундаменте – 1.5 м3;

- армируется фундамент сеткой массой до 50 кг.

28. Определить объем бетонирования железобетонных колонн, трудоемкость работ и выработку, если:

- сечение колонны 400*400 мм, высота – 3,8 м

- количество колонн – 30 шт,

- опалубка деревянная, мелкощитовая, бетон класса С 12/15.

29. Определить объем бетонирования и основные материальные затраты на устройство 150 бетонируемх плит, если:

- размеры плит 1,5*6,0*0,200 м,

- перекрытия устраиваются на высоте 5,8 м.

30. Определить трудоемкость и продолжительность по устройству 250 м3 бетонных стен , выполненных из бетона класса С12/15, высотой 2,8 м, толщиной 300 мм; перегородок из бетона класса С12/15, высотой 2,8 м, толщиной 100мм - 300м3. Все недостающие данные принять самостоятельно.

31. Определить площадь поперечного сечения траншеи под ленточный фундамент шириной 1,0 м , глубиной заложения минус 2,200,уровень земли минус 0,150,грунт-глина.

32. Определить объем котлована, разрабатываемого в супесчаном грунте глубиной 1,8 м, с размерами по дну44 * 82 м. Вычертить схему.

33. Определить объем траншеи длиной 120 м, шириной по дну 2,5м, если глубина траншеи в ее начале 1,9 м, продольный уклон і 0,004, грунт-песок.

34. Определить продолжительность ведения кирпичной кладки, если дано:

- количество этажей – 9

- высота этажа – 2,8 м

- количество захваток – 3

- ритм работы бригады- 10 смен 1 ярус

35. Определить размеры делянки для кладки стен, если дано:

- продолжительность выполнения работ – 46 дней;

- трудоемкость работ – 550 чел-дн;

- толщина стены – 0,51 м;

- высота этажа – 2,8 м;

- норма времени – 7,17 чел-час на 1 м3 кладки;

- коэффициент перевыполнения норм – 1,15.

36. Определить трудоемкость и состав бригады каменщков, если:

- объем кладки наружных стен средней сложности из кирпича эффективного – 762 м3;

- объем кладки внутренних стен из кирпича керамического обыковенного – 620 м3;

- толщина наружных и внутренних стен – 0,51 м;

- планируемое перевыполнение норм – 10%.

37. Определить трудоемкость и необходимое количество материалов для каменных работ, если:

- объем кладки стен из кирпича керамического обыкновенного с облицовкой керамическим кирпичом толщиной 510 мм- 800м3;

- объем кладки перегородок толщиной 120 мм неармированных из камней керамических эффективных – 1200 м2;

- высота этажа – 2,8 м.

38. Определить трудоемкость работ, состав бригады и продолжительность выполнения работ, если:

- объем кладки наружных стен из камней керамических эффективных с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм – 820 м3;

- высота этажа – 3,0 м;

- количество этажей – 7;

- количество захваток – 3;

- ритм работы – 8 смен 1 ярус;

- перевыполнение норм – 15 %.

39. Определить количество каменщиков в бригаде, если:

- трудоемкость кладки наружных стен- 655 чел.-час;

- трудоемкость кладки внутренних стен – 340 чел.-час;

- трудоемкость кладки перегородок – 900 чел.-час;

- количество захваток – 3;

- количество ярусов – 3;

- количество этажей – 3;

- коэффициент перевыполнения норм – 1,2

40. Определить объем кирпичной кладки, если:

- длина наружных стен – 197 м, толщина наружных стен – 0,64м

- длина внутренних стен - 95 м, толщина внутренних стен- 0,38 м

- количество этажей – 2,

- высота этажа – 2,8 м,

- наружные двери – ДГ 21-10 – 2 шт. на объем;

- внутренние двери – ДГ 21-9 – 8 шт,окна типа ОР 12-15 – 15 шт на объем.

41. Определить трудоемкость и необходимое количество материалов для каменных работ, если:

- объем кладки стен из кирпича керамического обыкновенного с облицовкой керамическим кирпичом толщиной 510 мм- 460м3;

- объем кладки перегородок толщиной 120 мм армированных из камней керамических эффективных – 720 м2;

- высота этажа – 3,0 м.

42. Определить трудоемкость работ, состав бригады и продолжительность выполнения работ, если:

- объем кладки наружных стен из камней керамических эффективных с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм – 1200 м3;

- высота этажа – 2,8 м;

- количество этажей – 3;

- количество захваток – 2;

- ритм работы – 6 смен 1 ярус;

- перевыполнение норм – 10 %.

43. Определить количество каменщиков в бригаде, если:

- трудоемкость кладки наружных стен- 600 чел-час;

- трудоемкость кладки внутренних стен – 920 чел-час;

- трудоемкость кладки перегородок – 166 чел-час;

- количество захваток – 2;

- количество ярусов – 3;

- количество смен – 2 смены;

- количество этажей - 2

- коэффициент перевыполнения норм – 1,15

44. Определить объем кирпичной кладки, если:

- длина наружных стен – 260 м, толщина наружных стен – 0,51м;

-длина внутренних стен - 550 м, толщина внутренних стен- 0,38 м;

- количество этажей – 2;

- высота этажа – 3,0 м.;

- наружные двери – ДГ 21-10 – 2 шт на объем;

- внутренние двери – ДГ 21-9 – 16 шт, окна типа ОР 12-15 – 18 шт на объем.

45. Определить трудоемкость при выполнении 40 монолитных фундаментов, если:

- площадь опалубки одного фундамента – 4,5 м2 из щитов площадью 1,0 м2;

- объем бетонной смеси в одном фундаменте – 1.8 м3;

- армируется фундамент сеткой массой до 50 кг.

46. Определить объем бетонирования железобетонных колонн, трудоемкость работ, выработку , если:

- сечение колонны 300*300 мм, высота – 4,2 м

- количество колонн – 40 шт,

- опалубка деревянная, мелкощитовая, бетон класса С12/15.

47. Определить объем бетонирования и основные материальные  затраты на устройство 250 бетонируемх плит, если:

- размеры плит 3,0*6,0*0,2 м,

- перекрытия устраиваются на высоте 6,0 м.

48. Определить трудоемкость и продолжительность по устройству 450 м3 бетонных стен , выполненных из бетона класс С12/15, высотой 3,0 м, толщиной 300 мм; перегородок из бетона класса С12/15, высотой 3,0 м, толщиной 100 мм - 500м3. Все недостающие  данные принять самостоятельно.

49. Определить трудоемкость работ, состав бригады и продолжительность выполнения работ, если:

- обеъм кладки наружных стен средней сложности из кирпича керамического эффективного высотой этажа 2,8 м., - 786 м3;

- обеъм кладки внутренних стен из кирпича керамического эффективного высотой этажа 2,8 м., - 352 м3;

50. Определить нормотивную и принятую трудоемкость работ, состав бригады и продолжительность выполнения работ, если:

- обеъм кладки наружных стен средней сложности из камней керамических эффективных высотой этажа 2,8 м., - 846 м3.

Недостающие данные принять самостоятельно.