1   Введение

Предметом архитектурного творчества является  пространство, среда.  Поэтому одно из определений архитектуры гласит : архитектура – это художественно осмысленное  и  организованное  пространство.

«Пространство» в буквальном смысле означает нечто необъятное – космос, вселенную. Его часто называют средой, хотя «среда» это более конкретизированное, т.е. ограниченное, пространство, и то, что его ограничивает, окружает (или совокупность чего-либо, например, «предметная среда», питательная среда и т.д.).

Ограниченное пространство воспринимаемое снаружи называется «формой», а изнутри –  «объёмом».  (Чтобы избежать путаницы, будем в отношении плоских фигур их вид называть «конфигурацией», а словосочетание «в виде  …» применять вместо «в форме…», например, фигура в виде прямоугольника, в виде круга, в виде пятна неопределённой  конфигурации,  и т.д.).

Художественно осмысленные и организованные пространство, форма и объём называются  «архитектурными». Архитектурная форма всегда объёмна, т.е. полая, имеющая внутренний объём.

Пространство, форма и объём воспринимаются как физически, так и визуально. Физическое   восприятие  (контактное  ощущение) это их температура и физическое (агрегатное) состояние : твёрдое, жидкое, газообразное, пористое, сыпучее,  гелеобразное. Визуальное  (оптическое, т.е. воспринимаемое с помощью света) –  это их геометрия (форма и объём), цвет, фактура (текстура)  и  пластика.  При  этом объёмная форма, фактура  и  пластика одновременно могут  восприниматься  и  физически  (на ощупь).

Механическое (произвольное, хаотичное) сочетание компонентов является их  «комбинацией». Сочетание, осмысленное с точки зрения науки, логики, смысла (например, прочности, состава компонентов и т.д.) называется «конструкцией» или «формулой». А художественно (эстетически) осмысленное сочетание называется «композицией».  Грамотно (утилитарно-технически и конструктивно) что-либо может создать инженер (технолог, конструктор), а сделать это осмысленно красивым может только художник – художник в широком смысле слова : архитектор, дизайнер, писатель, композитор... И именно это, часто интуитивно, отмечает зритель, читатель, слушатель –  т.е. потребитель.

Таким образом, «композиция», это взаиморасположение и взаимодействие её компонентов – художественно осмысленная система, структура, тектоника произведения искусства. При этом художественное осмысление означает «гармонизацию», упорядочивание, гармоничное сочетание компонентов композиции. А художественно осмысленная тектоника (в архитектуре – «архитектоника»), по сути, и есть композиция.

Композиция – сугубо творческая категория, подчинённая «законам красоты и гармонии», соответствующая степени талантливости автора

- Общие указания и рекомендации

Практические занятия по архитектурной композиции – это комплексная самостоятельная, творческая работа, целью которой является закрепление и углубление полученных теоретических знаний, освоение и совершенствование практических навыков гармонозации компонентов композиции, развитие творческого потенциала и художественного вкуса. Эта работа осуществляется в форме упражнений.

Упражнения, как и все учебные работы, выполняются вручную, без применения трафаретов, компьютерной и печатной техники. Упражнения выполняются, как правило,  на листах ватмана, макеты на твёрдом картоне, формата А3. В исключительных случаях,

3

как демонстрационный методический материал - на подрамниках формата 45х65 см, для макетов 45х45 см.

Рабочее поле листов ограничивается рамкой на расстоянии 5 мм от краёв и 20 мм от края слева для подшивки. На планшетах  отступы от краёв 10 мм, линии рамки допускается не показывать, при этом изображения, тексты и макеты не должны выступать за границы рабочего поля.

На каждом листе и планшете в нижнем правом углу выполняется основная надпись (угловой штамп) по установленному внутреннему стандарту (приложение 1).

Для поясняющих надписей (выносок) и штампов применяется, как правило, единый шрифт : архитектурный «рабочий» (прямой или наклонный), «узкий» или «круглый» шрифт с высотой строчных букв 2,5 – 3 мм.

Единство также соблюдается в выборе сопровождающих изображения надписей или подписей с их названием (при этом высота шрифта не должна превышать  5 – 10 мм).

Компоновать изображения и чертежи следует в логической, эстетической и, по возможности, в проекционной  взаимосвязи.

Необходимо одновременно с компоновкой изображений и макетов объекта предусмотреть места и размеры всех элементов текста и антуража, обеспечить их органическое единство и выполнение в общей графической манере, чтобы в целом они составляли законченную и выразительную композицию. Особо это касается работ на подрамниках. С этой целью для эскиза проектной экспозиции рекомендуется выполнить габаритные выкройки всех компонентов (изображений, чертежей, блоков текста и антуража) в масштабе подрамников, проанализировать варианты их компоновки и выбрать наиболее удачный.

Выполненные графические части упражнений после их оценки комплектуются в папки для каждого учащегося и хранятся в кабинете архитектурного проектирования  до окончания учащимися колледжа, после чего уничтожаются.

Изготовленные и принятые макеты также хранятся в кабинете архитектурного проектирования до окончания курса изучения архитектурной графики, после чего уничтожаются.

- Графическая часть

В графической части упражнений навыки, приобретённые при изучении дисциплины «Архитектурная графика» закрепляются, развиваются и совершенствуются. В процессе поиска образа, архитектурной идеи выполняется ряд клаузур. При этом рекомендуется  в зависимости от условий задания ассоциировать образ будущей композиции со зданием или сооружением  конкретного назначения (банк, досуговый центр, гостиница, спортивный центр, детсад и т.д.). Для плоскостной композиции это может быть рельефное решение стены в интерьере или экстерьере, либо вид с «птичьего полёта» на комплекс застройки того же досугового центра, детсада и т.д. И выполнять их следует в виде изображений архитектурных сооружений, пользуясь методами, средствами и приёмами архитектурной графики, включая антураж, стаффаж, разнообразие фактур, текстур поверхностей и т.д.

Интуитивно сложившийся, пока ещё «сырой» вариант композиции следует упорядочить – гармонизировать. Для этого надо чётко определить композиционный центр и композиционную ось, с помощью предоставленных заданием средств (включая цвет) выделить их и подчеркнуть. При этом привести в единую систему все компоненты композиции, обеспечив их пропорциональную, модульную или иную логическую взаимосвязь и в плане, и на фасадных проекциях (включая силуэт, пятно «застройки» и т.д.). Схемы закономерностей построения композиции, не имея конкретных размеров,

4

должны дать возможность воспроизвести композицию в натуре в любом масштабе. При исполнении схем необходимо пользоваться цветовым кодированием линий построения : створных, разбивочных линий и т.д. Схемы сами по себе должны представлять эстетическую ценность.

- Объёмная часть (макетирование)

Методы, средства и техника изготовления макетов подробно изучаются дисциплиной «Макетирование», поэтому в упражнениях по архитектурной композиции основное внимание уделяется методике логического совмещения приёмов графики и макетирования, что является обязательным условием для каждого архитектора.             Графика и макетирование являются взаимно необходимыми частями единого процесса конструирования проектируемого объекта. Их сопоставление и одновременное применение способствуют развитию воображения, памяти, фантазии.

Параллельный метод графического и объёмного моделирования закладывает и развивает характер проектного мышления, в процессе которого создание объекта проектирования подчиняется композиционным закономерностям организации архитектурной формы. Окончательный вариант макета является итогом сложного графического поиска. На объёмной модели особенно наглядно проверяются условия композиционного взаимоотношения частей, фрагментов и деталей архитектурной формы.

И, наконец, мастерство макетирования из бумаги и картона состоит в умении рационального конструирования кроя макета. Для составления такого кроя необходимо развитое умение его точного графического изображения на бумаге, высокая степень аккуратности, прилежания и самодисциплины – качества, немаловажные для будущего архитектора.

- Разработка, выполнение и оформление упражнений

Упражнение № 1

Тема :             Плоскостная композиция

Задача :         Добиться гармоничности и единства композиции (в т.ч. анализ   пропорций  силуэта и компонентов), определить, выявить и подчеркнуть композиционный центр.

Формат :        А 3

Материалы :  карандаш, перо ( тушь, чернила, гель )

Цвет :             ч / б

Техника исполнения :                графика ( штриховка, точки, вязь, растушёвка )

Условия и рекомендации :  -    композиция из  6 компонентов ( прямоугольников  или                  других  идентичных  между собой фигур )                                         с габаритами не более 20 см

-    закономерности построения композиции (схема)

-    светотеневое моделирование с учётом воздушной         перспективы

Продолжительность выполнения :       4 часа

Упражнение № 2

Тема :             Плоскостная композиция

Задача :          Добиться гармоничности и единства композиции, определить, выявить и

подчеркнуть композиционный центр.

5

Формат :        А 3

Материалы :  картон, бумага, клей

Цвет :             белый

Техника исполнения :                   макетирование

Условия и рекомендации :     -     композиция из  6 компонентов (см. упражнение №1)

-     незначительная глубина рельефа (толщины  каждого слоя не более 3 мм)

Продолжительность выполнения :       4 часа.

Упражнение № 3

Тема :              Объёмная  композиция

Задача :           Добиться гармоничности и единства композиции   (в т.ч. анализ  пропорций плана и фасадов), формы, членений и цветовых сочетаний,  определить, выявить и подчеркнуть пластику  и  композиционный центр.

Формат :         А 3

Материалы :   карандаш, перо ( тушь, чернила, гель ), цветная акварель, гуашь

Цвет :              полихромный

Техника исполнения :                    графика (штриховка, точки, вязь, растушёвка)

Условия и рекомендации :     -      композиция  из 6 объёмных форм  (простые идентичные между собой геометрические тела - прямоугольные,  конусообразные,  пирамидальные  и т.д, которые вреза-ются, примыкают друг к другу или расчленяются  в зависимости от характера композиции)  с  габаритами не более 20 см

-     закономерности построения композиции (схема)

-     светотеневое моделирование с учётом                         воздушной перспективы

Продолжительность выполнения :       5 часов

Упражнение № 4

Тема :             Объёмная  композиция

Задача :          Добиться гармоничности и единства композиции, формы, членений    и   цветовых    сочетаний,  определить и выявить пластику фасадных плоскостей

Формат :         А 3

Материалы :   картон, бумага, клей, цветная гуашь

Цвет :              белый, полихромный

Техника исполнения :                 макетирование (2 макета : один из белой бумаги,       другой – с применением цвета)

Условия и рекомендации :   -     композиция  объёмной формы (см. упражнение  № 3)

-     незначительная глубина рельефа фасадных плоскостей

-     цветом подчеркнуть и усилить выразительность   пластической разработки фасадных плоскостей

### Продолжительность выполнения :       5 часов.

Упражнение № 5

Тема :               Объёмно-пространственная  композиция

Задача :           Добиться гармоничности и единства композиции   (в т.ч. анализ  пропорций

плана и фасадов), формы, членений и цветовых сочетаний, определить,

6

выявить и подчеркнуть композиционный центр.

Формат :          А 3

Материалы :    карандаш, перо ( тушь, чернила, гель )

Цвет :               полихромный

Техника исполнения :                 графика (штриховка, точки, вязь, растушёвка)

Условия и рекомендации :  -      композиция из  3 - 4 объёмных форм (простые  геометричес-кие тела : прямоугольные, конусообразные, пирамидаль-ные  и т.д.) с габаритами не более 20 см

-      закономерности построения композиции (схема)

-      светотеневое моделирование с учётом   воздушной   перспективы

Продолжительность выполнения :       6 часов

Упражнение № 6

Тема :               Объёмно-пространственная  композиция

Задача :            Добиться гармоничности и единства композиции, определить, выявить и подчеркнуть композиционный центр.

Формат :           А 3

Материалы :     картон, бумага, клей

Цвет :                белый, полихромный

Техника исполнения :                макетирование (2 макета : один из белой бумаги,   другой – с применением цвета)

Условия и рекомендации :    -   композиция из  3 - 4 компонентов (см. упражнение  № 5)

-   цветом усилить впечатление от пластической      разработки  фасадных  плоскостей и ажурных конструкций

Продолжительность выполнения :       6 часов.

Упражнение № 7

Тема :                Фронтальная  композиция

Задача :              Добиться гармоничности и единства композиции   (в т.ч. анализ     пропорций плана и силуэта), формы, членений и цветовых сочетаний, выявить и подчеркнуть глубинность и фасадную плоскость, являющуюся   композиционным центром.

Формат :            А 3

Материалы :      карандаш, перо (тушь, чернила, гель)

Цвет :                 полихромный

Техника исполнения :                графика (штриховка, точки, вязь, растушёвка)

Условия и рекомендации :   -    композиция из 6 - 7 объёмных форм прямоугольной конфигурации (одна из которых характеризуется наличием фасадной поверхности, а остальные играют роль кулис )  с габаритами  не более 20см

-    закономерности построения композиции (схема)

-    светотеневое моделирование с учётом  воздушной перспективы

Продолжительность выполнения :        6 часов

Упражнение № 8

Тема :                Фронтальная  композиция

Задача :             Добиться гармоничности и единства композиции, формы и цветовых

7

сочетаний,  определить и выявить глубинность и фасадную плоскость, являющуюся   композиционным центром.

Формат :            А 3

Материалы :      картон, бумага, клей, цветная гуашь

Цвет :                 белый, полихромный

Техника исполнения :                макетирование (2 макета : один из белой бумаги,  другой – с применением цвета)

Условия и рекомендации :  -     композиция из 6 - 7 компонентов (см. упражнение  № 7)

-     глубина рельефа фасадной        плоскости

-      цветом усилить впечатление от пластической         разработки  фасадной  плоскости композиционного центра

Продолжительность выполнения :       6 часов.

6   Литература

1    Теплов Т.И.  « Основы архитектуры »  М 1989

2    Кильпе Т.Л.  « Основы архитектуры »   М  2000

3    Иконников А.В, Степанов Г.П. « Основы архитектурной композиции »  М  1971

4    Кириллова Л.И.(ред.) « Композиция в современной архитектуре »  М  1973

5    Гутнов А.Е.  « Мир архитектуры »  М  1985

6    Власов И.Г. « Путеводитель в архитектуру и дизайн »  СИ  2003

7    Соколов А.М.  « Основные понятия архитектурного проектирования »  Л  1976

8