1 Введение

Работа над дипломным проектом является заключительным этапом всего учебного процесса. Она способствует закреплению знаний по профилирующим дисциплинам учебного плана, закреплению методов, средств и приёмов архитектурной графики, умению работы с нормативно-справочными документами и литературой.  Демонстрирует степень  пространственного воображения выпускника, творческого потенциала и творческой активности, способность самостоятельного мышления и уровень художественного вкуса.

Специфика архитектурной профессии заключается в том, что в ней наряду с научной строгостью инженерного ремесла соседствует художественная выразительность искусства созидания среды обитания человека - сочетаются научный и художественный методы творчества.

В современных проектных организациях, в связи с широким распространением компьютерных технологий проектирования, роль архитектора среднего звена, техника-архитектора, постепенно меняется. Техник-архитектор уже не просто разработчик и исполнитель чертежей, он является непосредственным помощником архитектора-автора, активным участником творческого процесса, развивающим и конкретизирующим авторский замысел.  Эти реалии требуют и корректировки процесса подготовки техников-архитекторов со смещением акцентов в сторону стимулирования и развития творчества с одной стороны, и овладения компьютерными технологиями – с другой.

2 Общие указания и рекомендации

Дипломный проект – это комплексная самостоятельная, творческая работа, в ходе которой учащийся решает конкретные профессиональные задачи, соответствующие уровню образования и присваиваемой квалификации.

Дипломный проект, как и все учебные проекты по архитектурному проектированию, не является проектом, конкретно соответствующим той или иной стадии реального проектирования, а является комплексным и включает в себя как основную, демонстрационную, так и рабочую документацию одновременно. Работа над дипломным проектом состоит из разработки двух частей : архитектурной и конструктивной, а сам проект - из графической части и пояснительной записки. Объём пояснительной записки должен быть не менее 25 страниц печатного текста.

Архитектурная графическая часть носит демонстрационный (иллюстративный) характер, соответствующий стадии разработки эскизного проекта и показывает уровень творческого потенциала и владения автором навыками архитектурной графики. Техника исполнения и применение цвета, способы и приёмы подачи проекта, общий графический стиль архитектурной части определяются самим дипломником.

Конструктивная часть соответствует рабочей стадии проектирования и демонстрирует уровень знания дипломником работы строительных конструкций, требований нормативов, регламентирующих проектный и строительный процесс, а также умение составления текста пояснительной записки.

Дипломный проект выполняется, как правило, на 6 подрамниках формата 75х75 см или на 4 подрамниках 100х100 см.

Рабочее поле подрамника ограничивается рамкой (на планшетах архитектурной части допускается линии рамки не показывать) на расстоянии 10 мм от его краёв. При этом изображения и тексты не должны выступать за границы рабочего поля.

На каждом планшете в нижнем правом углу выполняется основная надпись (угловой штамп) для чертежей зданий. При заполнении штампов шифруется «Обозначение

3

документа» : буквенное обозначение проекта - дипломный проект «ДП», через пробел код специальности «2-690101», через пробел указывается год «2007», и ещё через один пробел буквенное обозначение части проекта – пояснительная записка «ПЗ» (графическая часть «ГЧ»).

Указывается организация : аббревиатура  учреждения образования «УО ГГПК», через пробел учебная группа «АГБ-4»

Указывается стадия проектирования : «У» - учебная работа.

Последовательность заполнения граф исполнения и контроля, сверху вниз : «Разработал», «Рук.проекта», «Консульт»…, заключант перечень «Н.контр».

В целях унификации, для единообразия комплекта чертежей на объект, состоящий из разных разделов (строительные конструкции, организация и технология строительно-монтажных работ, сантехника, электро-светотехника и т.д.) для конструктивных чертежей применяется шрифт в соответствии с ГОСТом. В практике реального проектирования для архитектурно-строительных чертежей часто применяется «узкий» архитектурный шрифт и, получивший широкое распространение, в том числе в международном масштабе, скорописный, так называемый, «рабочий» архитектурный шрифт. Для поясняющих надписей (выносок), спецификаций, экспликаций, ведомостей и штампов в графической части учебных проектов по архитектурной специальности допускается применение шрифта как по ГОСТу, так и архитектурного («узкого» и «рабочего») с высотой строчных букв 2,5 – 3 мм. При этом должно соблюдаться условие единства выбранного шрифта для графической части и для пояснительной записки.

Единство также соблюдается в выборе сопровождающих изображения и чертежи надписей или подписей с их названием. При этом высота шрифта для конструктивной части принимается  5 – 10 мм, а для архитектурной 10 – 15 мм. Независимо от этого заголовки спецификаций и таблиц располагают только над ними (надписи).

Планы озаглавливаются «План на отм. +3,000»  или «План 2 этажа». Допускается указывать назначение этажа  «План подвала», «План чердака». Схемы расположения элементов сборных конструкций подписывают  «Схема расположения панелей перекрытия 1 этажа» и т.д.

Для чертежей разрезов в названии указывается их маркировка  «Разрез 1 – 1», «Разрез 2 – 2».

Для фасадов указывается, как правило, нумерация крайних осей, между которыми расположен фасад,  например, «Фасад 1 – 6», «Фасад А – Г». На архитектурных чертежах допускаются названия «Главный фасад» («Боковой…», «Дворовой…» или «Южный…», «Северный…» и т.д.). При этом необходимо соблюдать единый стиль названий в пределах одного проекта.

Компоновать изображения и чертежи на планшетах следует в логической, эстетической и, по возможности, в проекционной  взаимосвязи.

Необходимо одновременно с компоновкой изображений и чертежей объекта предусмотреть места и размеры всех элементов текста и антуража, обеспечить их органическое единство и выполнение в общей графической манере, чтобы в целом они составляли законченную и выразительную композицию проектной экспозиции. Для этого рекомендуется выполнить габаритные выкройки всех компонентов (изображений, чертежей, блоков текста и антуража) в масштабе подрамников, проанализировать варианты их компоновки и выбрать наиболее удачный.

Дипломный  проект выполняется преимущественно вручную, применение трафаретов, компьютерной и печатной техники ограничивается (не более 20 – 25 % ).

Рекомендуемая тематика для дипломного проектирования :

-    многоквартирный жилой дом, серия (двух–четырёхквартирных) индивидуальных или   блокированных жилых домов, гостиница, пансионат

-     деский сад-ясли, общеобразовательная школа

4

-     турбаза, лыжная база, яхт-клуб, аква-парк, физкультурно-оздоровительный комплекс

-     столовая, ресторан, кафе, районный торгово-бытовой центр

-     кинотеатр, клуб, музей, районная библиотека

-     речной вокзал, железнодорожный вокзал, автовокзал

-     жилой микрорайон, жилой посёлок, агрогородок

-     парк (благоустройство и озеленение, павильон, малые архитектурные формы.

Возможны проекты реконструкции существующих, указанных выше объектов (но не реставрации памятников архитектуры).

Особо  рекомендуются  комплексные темы для  3 – 4 и более дипломников, стимулирующие комплексный, ансамблевый, градостроительный подход к решению задач архитектурного проектирования и развивающие навыки коллективной творческой работы.

Для этого рекомендуется следующий перечень тем :

-     агрогородок (генеральный план с благоустройством, малыми формами и озеленением, административное здание с музеем,  торгово-бытовой центр, столовая-кафе, клуб, спортивно-оздоровительный центр, больница-поликлиника, деский сад-ясли, средняя (начальная) школа, автовокзал, гостиница, серия  секционных жилых домов в 3 – 5 этажей, серия индивидуальных жилых домов, серия многоквартирных блокированных домов)

-     дом отдыха-пансионат (генеральный план с благоустройством, малыми формами и озеленением, административное здание со здравпунктом, торгово-бытовой центр, клуб, столовая, ресторан, спортивно-оздоровительный центр, спальный корпус гостиничного типа, серия  секционных жилых корпусов в 3 – 5 этажей, серия коттеджей, серия многоквартирных блокированных домов)

Исходный материал для дипломной работы (по мере усложнения задачи) :

1)  готовый проект объекта на уровне рабочих чертежей. Задача дипломника в этом случае : изменение экстерьера объекта (внешней формы, силуэта, пластики фасадов) и соответствующая корректировка планов, разрезов и конструктивного решения, оставив набор помещений, их площади, назначение и функциональные связи

2)  паспорт проекта. Задача дипломника :  разработка объёмно-пространственного и конструктивного решения с условием изменения экстерьера объекта и необходимой корректировкой планов (оставив набор помещений, их площади, назначение и функциональные связи)

3)  только готовые планы объекта. Задача дипломника : разработка объёмно-пространственного и конструктивного решения с необходимой корректировкой планов (оставив набор помещений, их площади, назначение и функциональные связи)

4)  без конкретного аналога. Задача дипломника :  полная самостоятельная разработка архитектурно-планировочного и конструктивного решения. Этот вариант возможен только для проектирования небольших и простых объектов.

Для первых трёх вариантов при защите дипломных проектов обязательно предоставление Государственной квалификационной комиссии (ГКК) проектов-аналогов, для определения степени переработки исходного материала.

3  Графическая архитектурная часть

Назначение чертежей этой части проекта – наиболее наглядно выявить художественную идею, образ и тектонику, показать планировочные, объёмно-пространственные и визуальные достоинства объекта проектирования, его взаимосвязь с окружающей средой. Таким образом, эта часть проекта  должны  быть максимально выразительной с эстетической точки зрения, вызывая у зрителя интерес, сопереживание и положительные эмоции, демонстрировать профессионализм и высокий художественный вкус автора.

5

В состав архитектурной части входят, как правило, масштабные изображения генеральных (ситуационных) планов проектируемых объектов, уровневых планов (планов этажей), фасадов (развёрток), разрезов и общих (ракурсных) видов – аксонометрий и перспектив. При необходимости выполняются их фрагменты (часто в более крупном масштабе).

Подробный перечень изображений, чертежей и рекомендуемые масштабы приводятся в задании на дипломное проектирование (приложение 4).

Эти изображения снабжаются, кроме поясняющих надписей (выносок), экспликаций и штампов - координационными осями с соответствующими размерами, необходимыми отметками уровней в характерных местах и направлениями уклонов, маркировкой секущих плоскостей разрезов, сечений и видов, а также изображением антуража.

Шрифт для заголовка всей графической части проекта (название объекта проектирования) может быть более крупным (однако не превышать 40 мм) и выполняться, в соответствии с темой проекта и принятым стилем его подачи, с тональной заливкой и в цвете.

Архитектурная часть проекта разрабатывается с учётом комплексности процесса архитектурного творчества : одновременного, параллельного решения планировки, внутреннего пространства, внешних очертаний формы и пластики фасадов на основе результатов анализа ситуации и функционального зонирования, постоянно координируя их с конструктивной структурой объекта.

3.1  Планы этажей

Архитектурно-планировочное решение формируется путём преобразования функциональной схемы (зоны, их необходимое и желательное размещение по отношению друг к другу и к объективно существующим факторам, соседство или изолированность, пути движения людей, грузов и т.д.) в ясную, логичную и рациональную композицию, наложенную на конструктивную схему, включающую все основные компоненты проектируемой пространственной среды (интерьер, экстерьер) и отвечающую всем предъявляемым к ней условиям и требованиям.

Для планировочного решения, прежде всего, в соответствии с определившимся образом принимается планировочная и композиционная схема – канва будущей планировки. Планировочная схема может быть прямолинейной и криволинейной, и при этом, регулярной и свободной (нерегулярной). Планировочная схема, как правило, основывается на простых правильных геометрических фигурах. Прямолинейная – на квадрате, прямоугольнике, равнобедренном и равностороннем треугольнике.  Криволинейная – на круге и циркульных кривых. В зависимости от характера объекта композиция может быть зального типа, центрического, секционного (блокированного), анфиладного, коридорного и галерейного. Применение различных комбинаций этих композиционных приёмов обеспечивает разнообразие и неограниченные возможности в архитектурном творчестве.

Планы этажей изображаются в виде разреза горизонтальной плоскостью  по дверным и оконным проёмам (нижним, при многоярусном расположении окон) и размещаются на планшетах, как правило, в проекционной связи с размещением на генеральном плане.

Названия помещений пишут в них (указывая под названиями площади с точностью до 0,00 м.кв) или выносят за пределы изображения, либо обозначают порядковым номером, а названия выносят в таблицу-экспликацию.

На планах показывают двери с направлением их открывания и, как правило, оборудование и меблировку, а также элементы генплана, непосредственно примыкающие к сооружению (если план нижнего этажа не совмещён с генпланом). На планах, выполненнным в мелком масштабе, ограничиваются показом сантехнического и встроенного оборудования, а также  характерных и крупных позиций оборудования.

Линии обводки оборудования, выноски, координационные оси и размерные линии

6

могут быть цветными, равно как и цветная заливка определённых помещений и оборудования, при условии  принятия единой для всего проекта системы цветового кодирования.

Попавшие в разрез стены, перегородки и стойки каркаса следует заливать, как правило, чёрным цветом, а при крупном масштабе - приглушённым тоном с обводкой жирной линией.

В особых случаях допускается показывать на планах падающие от ограждающих  конструкций и стоек каркаса прозрачные тени.

3.2  Генеральные планы

Генеральный план (генплан) является частью экстерьера объекта проектирования и разрабатывается в тесной увязке с его планом и фасадами, подчёркивая степень и характер связи с природным и архитектурным окружением. На генплане изображается проектируемый объект, планировка прилегающей территории (подходы, подъезды, площадки), благоустройство (твёрдые покрытия, подпорные стенки, откосы, ступени), обустройство (беседки, навесы, малые формы), декорирование (скульптура, рекламно-информационные и декоративные установки) и озеленение.

Проектируемый объект может показываться пятном застройки нижнего этажа, совмещаться с планом нижнего этажа или с планом крыши (кровли). При этом допускается показывать падающую от всего объекта на землю прозрачную тень.

При ярко выраженном рельефе участка необходимо показывать горизонтали. Обязательно на генплане и указание направления юг-север (размещение генплана с этим направлением должно быть в верхнюю часть планшета, даже с незначительным отклонением от горизонтали).

3.3  Фасады

Фасады являются основной составляющей экстерьера объекта, его визитной карточкой и разрабатываются, как уже было отмечено, с учётом комплексности процесса архитектурного проектирования, в неразрывной связи с планами и окружающим пространством. Фасады должны давать наиболее полное представление о назначении объекта, его тектонике, пластическом и цветовом решении.

В зависимости от принятой планировочной и композиционной схемы объекта его объёмно-пространственное решение, как правило, также основывается на простых правильных геометрических телах прямолинейной или криволинейной формы : призма, куб, пирамида и цилиндр, шар, конус – соответственно. В определённых случаях принимаются радикальные планировочные схемы и объёмные формы на не поддающихся систематизации лекальных кривых, а также применяются всевозможные сложные комбинации рассмотренных выше схем.

При выполнении изображений фасадов может применяться весь арсенал методов (силуэтный, фоновой, краевой) и способов (светотеневое моделирование, воздушная перспектива) выявления объёмно-пространственной и визуальной (цвет, тон, фактура, текстура, пластика)  характеристики объекта, в том числе способов и приёмов подачи (техник исполнения) как в монохромном, так и в полихромном исполнении : линейная, тональная и смешанная техника (линия, штриховка, чёрточки и точки, вязь, растушёвка, покраска, заливка, отмывка). При этом необходимо придерживаться единого для всего проекта графического стиля подачи, помнить, что  цвет и антураж в архитектурной графике должны носить не живописный и натуралистический, а условно-графический характер.

Важно также учитывать условности графики, основанные на некоторых закономерностях зрительного восприятия :

- чтобы подчеркнуть структурные и пластические достоинства фасадной плоскости (применимо, в особых случаях, также для планов, генпланов) желателен светлый фон и

7

контрастные, почти без полутонов, тени

- светлый фон («чистое» небо, возможно с линейным изображением облаков, гор и т.д)

и лёгкие (прозрачные) тени передают свето-воздушную среду и светлоту материала объекта, при этом эффект «парения» объекта над землёй и выявление выразительного силуэта достигается с помощью силуэтного метода изображения

-   то же на тёмном фоне (тёмное, глубокое или грозовое, небо, плотный антураж), в том числе на плоскости стены или земли (что позволяет активно использовать этот приём и для генпланов) выявляет также выразительный силуэт и светлоту объекта, а воздушность и эффект «высоты» при этом придаст объекту фоновой метод изображения.

При работе над фасадами уместно ещё раз подчеркнуть значение эскизирования. Время, затраченное на эскизирование, окупается сторицей : находится оптимальный вариант решения, работа выполняется уверенно, быстро и качественно.

3.4  Разрезы

Элементы сооружения, попавшие в сечение, на архитектурных разрезах показывают условно, без конструктивной деталировки и в принятой для планов манере, особо выделяя сечение земли (грунта основания), например, более жирной линией.

На разрезах, опять-таки в принятой для планов манере (включая изображение теней), можно показать всё, что находится за плоскостью сечения, включая, в особых случаях и при достаточно крупном масштабе -  решение интерьеров. При этом приемлемым является приём ракурсного (перспективного, аксонометрического) изображения интерьера, находящегося за плоскостью сечения.

На разрезах, уже в соответствии с характером выполнения фасадов, можно показать также природное или архитектурное окружение и связь с ним архитектуры объекта.

  - Общие виды объекта (ракурсные изображения)

Перспективные и аксонометрические изображения объекта проектирования незаменимы как демонстрационный материал, в курсовом проекте они способствуют совершенствованию навыков и заостряют внимание на практических приёмах и правилах их построения (теория построения перспектив и аксонометрий даётся на курсе инженерной графики).

Выбор аксонометрического или перспективного изображения, ракурса, фрагмента – определяет автор. В любом случае не стоит стремиться «объять необъятное», часто достаточно изобразить самый характерный и интересный фрагмент или ракурс, например, вход в здание или вид здания с угла. Особенно это важно при изображении интерьеров, когда необходимо акцентировать внимание, например, на решении потолка, пола в разных уровнях, барной стойки и т.д. Если же необходимо дать объёмное изображение комплексов зданий, генеральных планов застройки или благоустройства – здесь незаменима перспектива с высоким горизонтом или аксонометрия. Очень удобна и эффектна  аксонометрия для изображения комплекса помещений, отдельных элементов оборудования, малых форм и деталей.

Графическое выполнение ракурсных изображений объекта аналогичны выполнению фасадов, здесь применимы те же методы, способы и приёмы, должен строго соблюдаться общий графический стиль и манера подачи. Важно помнить об условности и сдержанности архитектурной графики, не стоит стремиться «закрасить» всю «картинку» - это не живописное полотно. Необходимо выделить тоном или цветом какие-то определённые 2 – 3 плоскости на изображениях, например, горизонтальные и фронтально расположенные к зрителю. Эффектны изображения с отражениями в водных поверхностях или «в ещё не просохших от влажной уборки» полах или «после дождя» площадках с твёрдым покрытием.

Очень важна роль антуража на общих видах, дающего представление о масштабах объектов изображения, о характере и степени связи с окружающей средой, придающего, наконец, самому изображению проекта эстетическую ценность. Кроме этого антураж

8

способствует более внимательному отношению к композиции как самих изображений, так и к композиции компоновки всего проекта.

4  Графическая конструктивная часть

Эта часть проекта представляет собой техническую документацию, содержащую информацию, достаточную для осуществления замысла автора в натуре. Конструктивные чертежи должны быть предельно полными, подробными и точными, иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ размеры (так называемые «цепочки», при этом, как правило, внутренние размеры наносят внутри изображения, наружные снаружи) и пояснения, уровневые отметки (как и размеры – внутренние внутри, наружные снаружи изображения) и уклоны, маркировку конструктивных элементов, координационных осей, секущих плоскостей разрезов и сечений, обозначений узлов.

Чертежи конструктивной части проекта подробно регламентируются  положениями ЕСКД (Единой системой конструкторской документации) и CПДС (Системой проектной документации для строительства).

В состав конструктивной части (подача на уровне рабочих чертежей) входят масштабные чертежи разрезов, как правило, по лестницам,  узлы и детали строительных конструкций в виде фрагментов планов, разрезов и фасадов.

Подробный перечень чертежей и рекомендуемые масштабы приводятся в задании на дипломное проектирование (приложение 4).

Указанные чертежи снабжаются, кроме поясняющих надписей (выносок), спецификаций, экспликаций, ведомостей и штампов - надписями (или подписями) с названием чертежей (см. выше).

Маркировки разрезов и, отдельно, узлов (деталей),  сквозные в пределах проекта и обозначаются, как правило, арабскими цифрами. В учебном проекте рекомендуется  чертежи узлов и деталей сопровождать надписями (подписями), раскрывающими их содержание, например, «Узел сопряжения пола со стеной» или «Деталь устройства карниза».

Маркировка местных разрезов и сечений (например, на узлах, деталях, фрагментах) при условии их изображении здесь же – буквенная, без сопровождающих пояснений.

5  Пояснительная записка

Пояснительная записка выполняется в строгом соответствии с ЕСКД ( ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к текстовым документам») на листах писчей бумаги формата А4 с начерченными рамками и штампами (основными надписями). Объём пояснительной записки не менее 25 страниц печатного текста.

На титульном листе основная надпись не выполняется, он включается в общую нумерацию, но номер страницы на нём не проставляется.

Следующий (заглавный) лист «Содержание» с штампом для первых листов текстовых документов.

Дальнейшие листы снабжаются штампом для последующих листов текстовых документов.

Задание для дипломного проекта подшивается перед «Содержанием», но в «Содержание» не включается и не нумеруется.

Содержание, структура записки (разделы, подразделы, их названия) и последовательность изложения (принцип нумерации) подробно указываются в задании на

дипломное проектирование (приложение 4).

Рабочее поле листа ограничивается от рамки справа и слева 5 - 10 мм, сверху и снизу 10 мм.

9

Высота шрифта (строчных букв) 2,5 мм, расстояние между строк 5 мм, Абзацный отступ 15 – 17 мм. Порядковые номера разделов указываются арабскими цифрами перед их названием и без точки в конце. Номера подразделов указываются после номера раздела и разделяются точкой (аналогично указываются пункты подразделов добавлением через точку порядкового номера пункта). Названия разделов выполняются прописными буквами

с отступом от номера 3 – 5 мм и без точки в конце.

Разделы рекомендуется излагать непрерывно, а не начинать каждый с нового листа. Расстояние от текста предыдущего раздела до названия нового и от названия до текста нового 15 мм.

Перечисления в тексте пояснительной записки после двоеточия начинать (каждую позицию) с новой строки  ставя перед ними дефис.

Текст сопровождается иллюстрациями (фото-ксерокопии чертежей и изображений графической части) и, при необходимости, таблицами, в непосредственной близости к соответствующим частям текста.  Иллюстрации подписываются и нумеруются  арабскими цифрами сквозной нумерации, через дефис с прописной буквы помещаются пояснительные данные с точкой в конце :

«Рисунок 1 – План 1 этажа».

Аналогично нумеруются (своя сквозная нумерация) и подписываются таблицы :

«Таблица 1 – Ведомость перемычек».

При ссылках в тексте на иллюстрации и таблицы следует писать :  «…в соответствии с рисунком 1»,  «…в соответствии с таблицей 2» и т.д.

Экономическая эффективность объёмно-планировочного решения определяется коэффициентами К1 и К2 :

К1 = жилая площадь (для общественных объектов рабочая площадь) /общая площадь.

При этом значение К1 должно стремиться к 1 (для жилья норма 0,65 – 0,80).

К2 = строительный объём /общая площадь (для общественных объектов рабочая площадь)

При этом значение К2 должно стремиться к средней высоте этажа объекта (для жилья норма 4,5 – 5,5).

- Работа над дипломным проектом, его защита и оценка  (итоговая аттестация)

Контрольные сроки этапов работы над проектом устанавливаются в задании на дипломное проектирование (приложение 4), более подробно координируются с датами консультаций и оформляются в виде графика (приложение 5). На каждой стадии проектирования проводится контроль степени готовности проекта.

Последовательность выполнения и ориентировочная продолжительность этапов дипломного проектирования :

-   Первую неделю ведётся эскизная проработка архитектурной части и к концу второй недели определяется окончательный эскиз проектной экспозиции (компоновка на планшетах, стиль подачи проекта).

-   Следующие две недели  архитектурная часть проекта вычерчивается на планшетах в карандаше (одновременно прорабатывается и конструктивное решение) и в течение последующей недели выполняется в карандаше конструктивная часть и составляется пояснительная записка.

Ещё две недели посвящаются оформлению проекта, фотографированию для пояснительной записки, её окончательному оформлению  и составлению отзыва руководителя.

После этого 3 – 4 дня отводится на нормоконтроль и рецензирование - готовый проект допускается к защите при условии положительных отзыва и рецензии. Защита проектов и проводится согласно графика работы ГКК (приложение 8) и рабочего графика защиты с перечнем оцениваемых показателей-номинаций (приложение 9).

10

Работа над дипломным проектом способствует закреплению знаний по профилирующим дисциплинам учебного плана, закреплению методов, средств и приёмов архитектурной графики, умению работы с нормативно-справочными документами и литературой.  Демонстрирует степень  пространственного воображения выпускника, творческого потенциала и творческой активности, способность самостоятельного мышления и уровень художественного вкуса. Защита дипломного проекта показывает умение выпускника анализировать ситуацию, аргументировано обосновывать предлагаемые решения, чётко и ясно излагать свои мысли и грамотно отвечать на поставленные вопросы. Таким образом, итоговая аттестация показывает соответствие выпускников общим требованиям образовательного стандарта и квалификационной характеристике специалиста, его профессиональной компетенции.

При оценке дипломного проекта учитываются следующие показатели-номинации :

-    отзыв руководителя проекта

-    заключение рецензента проекта

-    уровень творческого потенциала, владение искусством архитектурной композиции,

степень переработки проекта-аналога

-    знание норм проектирования и работы конструкций, составление и оформление

пояснительной записки

-    уровень качества подачи проекта (архитектурной графики)

-    умение излагать свои мысли и отвечать на вопросы.

Высшая оценка 10 баллов выставляется, при условии положительных отзыва и рецензии, если :

-    полностью раскрыта тема дипломного проекта, продемонстрирован творческий подход

к решению поставленных заданием задач

-    речь технически грамотная и выразительная, терминология верная, ответы аргументи- рованы

-    уверенное и эффектное владение графикой.

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГКК простым большинством голосов. В случае равного разделения голосов решающим является голос председателя.

7  Литература

1    Тосунова М.И.  Курсовое и дипломное архитектурное проектирование. – М. ВШк,

1983

- Гаевой А.Ф, Усик С.А.  Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и     гражданские здания. – Л. СтрИ, 1987

3    Ржецкая Л.М.  Гражданские и промышленные здания. Курсовое проектирование.

- Мн. ДизПРО, 2004

4    Кудряшев К.В.  Архитектурная графика. – М. Арх-С, 2004

5    Власов И.Г.  Путеводитель в архитектуру и дизайн. – М. СтрИ, 2003

6    Георгиевский О.В.  Единые требования по выполнению строительных чертежей.    - М. Арх-С, 2004

7    ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

8    ГОСТ 21.101 – 93 СПДС. Основные требования к рабочей документации

9    ГОСТ 21.501 – 93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих

чертежей

10  СНБ 1.03.02 – 96. Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве.

11