Содержание

1	Введение…………………………………………………………….3

2	Общие указания и рекомендации………………………………….3

3	Разработка, выполнение и оформление

практических работ…………………………………………………4

4	Литература…………………………………………………………..7

5	Приложение 1   Основная надпись (угловой штамп) для

практических работ, архитектурные

шрифты……………………………………………8

2

1 Введение

Сутью архитектурного творчества является «замысел» автора. Замысел в виде проекта апеллирует исключительно к зрительному восприятию, требующему соучастия, осмысления и сопереживания, включающему в работу мозг и воображение. Поэтому предполагает наличие определенного «образа». Образы, возникающие в воображении архитектора, концентрируются, развиваются и уточняются в процессе проектирования с помощью архитектурной графики и объемного моделирования (макетирования).

Особую важную роль в понимании замысла автора проекта на стадии эскизной проработки и согласования с заказчиками и заинтересованными инстанциями играет так называемая демонстративная (иллюстративная) часть проекта. И здесь, когда требуется максимальная наглядность и убедительность, макет объекта проектирования просто незаменим, особенно для зрителей с разным уровнем культуры, объемно-пространственным мышлением и профессиональной подготовкой.

Макеты и демонстрационные чертежи, в которых ведущую роль играет задача создания эстетического впечатления, сами по себе должны представлять эстетическую ценность. Таким образом, можно сделать вывод, что владение навыками графического и макетного моделирования является обязательным условием для каждого архитектора-проектировщика. И основа такой культуры закладывается в период обучения.

2 Общие указания и рекомендации

Занятия по макетированию – это комплексная самостоятельная, творческая работа, целью которой является освоение и совершенствование практических навыков по изготовлению архитектурных макетов, развитие творческого потенциала и художественного вкуса. Эта работа осуществляется в форме практических работ.

Практические работы выполняются вручную, без применения трафаретов, компьютерной и печатной техники, на подмакетниках из картона или плотного ватмана, изготовление которых уже само по себе является объемным макетированием, причем, с обеспечением геометрической целостности (ребра жесткости и т.д). Толщина подмакетника в каждом конкретном случае согласовывается с преподавателем, но должна быть не менее 10 мм. Для мелких и простых макетов подмакетником может служить слой толстого, жесткого картона, фанеры, ДВП или пластика с наклеенным ватманом. Для особо ответственных работа в качестве основания под макеты могут применяться фанерные подрамники с деревянным каркасом, с натянутым ватманом.

Рабочее поле подмакетников ограничивается рамкой на расстоянии 10 мм от краев, линии рамки допускается не показывать, при этом макеты не

3

должны выступать за границы рабочего поля. На каждом подмакетнике (планшете) в нижнем правом углу выполняется основная надпись (угловой штамп) по утановленному внутреннему стандарту (приложение 1).

Для заполнения штампов применяется, как правило, единый шрифт: архитектурный «рабочий» (прямой или наклонный), «узкий» или «круглый» шрифт с высотой строчных букв 2,5-3 мм. Макеты могут сопровождаться необходимыми заглавиями (надписями или подписями), при этом высота шрифта не должна превышать 5-10 мм.

Таким образом, одновременно с компоновкой макета на подмакетнике необходимо предусмотреть места и размеры всех элементов текста и антуража, обеспечить их органическое единство и выполнение в общей манере, чтобы в целом они составляли законченную и выразительную композицию.

Важную роль в процессе работы над макетом играет графическое эскизирование и графика вычерчивания выкроек, из которых затем изготавливаются детали каждого макета. Самое высокое мастерство макетирования из бумаги и картона состоит в умении рационального конструирования кроя макета. Лучшие макеты собраны из цельной выкройки, которая путем умелых членений, надрезов и сгибов преобразуется в целостную пластическую форму бумажной модели. Для составления такого целостного кроя необходимо развитое умение его точного графического изображения на листе бумаги.

Выполненные макеты всей учебной группы выставляются на публичный просмотр и оцениваются с учетом мнения членов цикловой комиссии. Они хранятся в кабинете архитектурного проектирования до окончания учащимися курса.

3 Разработка и выполнение практических работ:

Практическая работа №1

Тема:		Основные приемы макетирования

Задача:	Склеить модели геометрических тел (куб, пирамида, призма, цилиндр, конус)

Формат:	Без подмакетника.

Материалы и инструменты:     ватман, тонкий картон, макетный нож (резак), клей ПВА, чертежные инструменты (готовальня)

Задание А. Правильные многогранники:

- куб 10*10*10 см;

- призма (трехгранная, пятигранная, шестигранная) с основанием     R 5 см, высотой 20 см;

- пирамида (трехгранная, пятигранная, шестигранная) с основанием R 5 см, высотой 20 см.

Методические рекомендации:

4

- вычертить развертку боковых поверхностей и граней основания на бумаге или картоне

- по металлической линейке сделать надрезы глубиной на 1/3 толщины бумаги или картона

- вырезать развертку

- грани склеить встык друг с другом

- приклеить основания встык к боковым поверхностям

Продолжительность выполнения: 4 часа

Задание Б. Тела вращения

Формат: без подмакетника

- конус, цилиндр с основанием R 5 см, высотой 20 см.

Методические рекомендации:

- вычертить развертку боковой стороны и основания на бумаге или картоне

- по металлической линейке сделать надрезы глубиной на 1/3 толщины бумаги или картона через каждые 3-5 мм

- вырезать развертку

- склеить боковую поверхность

- приклеить встык к боковой поверхности

Продолжительность выполнения: 4 часа

Практическая работа №2

Тема: 	Геометрический орнамент

Задача:	Освоить приемы макетирования из одного листа бумаги при помощи разрезов (членения) и надрезов обоих сторон листа

Формат:	А3

Материалы, инструменты: ватман, тонкий картон, макетный нож (резак), цветная бумага, клей ПВА, чертежные инструменты (готовальня)

Методические рекомендации:

Макет делается посредством чередования внутренних и внешних надрезов с использованием разрезов в месте слома формы.

Целесообразно использовать чередование внутренних и внешних надрезов с лицевой и изнаночной сторон надсечками, лицевые надрезы указаны пунктирной линией и изнаночные точками. Пластика фронтальной поверхности за счет светотеневых градаций определяется глубиной членений орнамента и может быть различной. Линии членений орнаментов могут образовывать как единый для всей поверхности орнамент, так и повторяющийся через определенные интервалы ленточный или центричный орнамент.

Орнамент может быть прямолинейным и криволинейным, а также состоять из ряда повторяющихся элементов и быть единым для всей поверхности.

Продолжительность выполнения: 4 часа.

5

Практическая работа №3

Тема:		     Объемная композиция из плоскостей и линейных элементов

Задача:   Овладеть макетными приемами создания композиции из от      дельных элементов, соединенных между собой при помощи врезок и клея

Формат:	Подмакетник А4, А3

Материалы, инструменты:	ватман, тонкий картон, макетный нож  (резак), клей ПВА, чертежные инструменты (готовальня)

Методические рекомендации:

Композиционное решение идей от плоскости, которая может изгибаться, перекручиваться, сворачиваться в спиралевидные ленты цилиндра или конуса, скрепленные линейным каркасом. Пространственное построение такой конструкции может представлять собой врезанные друг в друга линейные элементы плоскости различной конфигурации.

Параметры расположения плоскостей в пространстве неограниченны.

Продолжительность выполнения: 8 часов

Практические работы № 4,5

Тема:   Макет объемно-пространственной формы архитектурных элементов здания (окна, ступени, фонари и т.д.)

Задача:  Выявить строение формы, найти связь и пропорциональные  соотношения между отдельными элементами формы

Формат: Произвольный подмакетник

Материалы и инструменты:	ватман, тонкий картон, макетный нож (резак), клей ПВА, чертежные инструменты (готовальня)

Методические рекомендации: Используя прорези и надрезы, выполнить макеты различных архитектурных форм.

Продолжительность выполнения: 8 часов

Практическая работа № 6

Тема:			Макет фрагмента фасада архитектурного сооружения

Задача:	Освоить приемы соединения простых геометрических тел в сложную объемно-пространственную композицию

Формат: 	Подмакетник 50*50 см

Материалы и инструменты: 	ватман, тонкий картон, макетный нож (резак), клей ПВА, чертежные инструменты (готовальня)

Методические рекомендации:

Вычертить и вырезать развертки каждой из плоскостей, затем собрать макет. Для этого врезанные по планам плоскости установить на подмакетник и приклеить «на ребро».

Продолжительность выполнения: 18 часов

6

4 Литература

1	Колмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование – М.: «Архитектура-С», 2004

2	Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю. Основы архитектурной композиции – М.: «Архитектура-С, 2004

3	Степанов А.А. Объемно-производственная композиция – М.: Стройиздат., 1993

4 	Кириллов А.Ф. Черчение и рисование – М.: Высшая школа, 1987

7